- Автотопливозаправщик АТЗ 8,5 на давальческое шасси КАМАЗ 43253-2010-69 (двс КАМАЗ 667. КПП ZF9 с ДЗК)

- Цистерна - Сталь 09Г2С, толщина обечайки и днищ 4 мм;

- Сечение цистерны – Чемодан

- Количество секций - 2

- Объем цистерны - 8,5 м3

- Крепление цистерны к надрамнику - При помощи металлических стяжных лент с резиновым демпфером предотвращающим трением лент об поверхность цистерны

- Крепление надрамника к раме шасси - При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами.

- Сертификат о поверке – наличие

- Горловина цистерны - Алюминиевая крышка горловины с защитной дугой на каждую секцию, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания

- Насос топливный - СВН-80

- Тип привода насоса - Карданная передача от КОМ

- Узел выдачи (отсек): - счётчик жидкости ППО-25 - пистолет Piusi 2000 или аналог; - шланг Ду-25 4,75 метра - фильтры тонкой очистки

- Напорно-всасывающие рукава - 2 шт. – Ду 75 мм, длина 4 м с БРС

- Способ укладки рукавов - Оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны

- Крылья Пластиковые с креплениями

- Донный клапан - ДКП-90 на каждый отсек

- Дыхательный клапан - УД-2-80 на каждый отсек.

- Окраска навесного оборудования  -вет цистерны Оранжевый/красный ЛКП Цинкосодержащий грунт (1 слой) + двухкомпонентная полиуретановая высокоглянцевая краска.

- Средства безопасности

- Доработка цистерны под перевозку опасных грузов: – Логотипы (надписи) на цистерне ОГНЕОПАСНО ,наклейки «Знак опасности», «Знак вещества, опасного для окружающей среды», кронштейн под информационные таблицы опасного груза – огнетушитель ОП-6 в пластиковых пеналах – 2 шт.; – катушка заземления; – ящик для песка; – ящик для кошмы.

- Доработка шасси под перевозку опасных грузов: – защита топливных баков;

- – проблесковый маячок оранжевого цвета - 2 шт.;

- – цепь заземления;

- – экранирование электропроводки;

- – заднее защитное устройство.

- – выключатель АКБ «Надежный контроль 15»

- – устройство ограничения скорости «Надежный контроль 80»

- – взрывозащищенный тахограф и УВЭО