## Технические характеристики

| Вместимость цистерны, м3 | 28 (9,2 + 5,8 + 8,5 + 4,5) |
| --- | --- |
| Плотность перевозимой жидкости, г/см3 | 0,86 |
| Количество секций, шт. | 4 |
| Параметры масс |  |
| Масса снаряженного полуприцепа-цистерны, кг | 7 450 |
| Масса перевозимого груза, кг | 24 080 |
| Полная масса ППЦ, кг | 31 530 |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массы |  |
| На седельное устройство тягача, кг | 10 140 |
| На оси ППЦ, кг | 21 390 |
| Габаритные размеры полуприцепа-цистерны |  |
| Длина, мм | 10 500 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 650 |
| Высота ССУ, мм | 1 150 |
| Шкворень |  |
| Типоразмер, дюйм | 2 |

## Описание

Полуприцеп-цистерна ППЦ 28К-32Л-4 BPW SEVEREST емкостью 28 куб м предназначен для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,86 г см3 по дорогам общего назначения.

ППЦ 28К-32Л-4 BPW SEVEREST является специализированным транспортным средством типа FL отвечает требованиям Правил перевозки опасных грузов автомо-бильным транспортом, Приложений А и В к Европейскому соглашению о международной до-рожной перевозке опасных грузов – ДОПОГ (ADR), ГОСТ 33666-2015, ГОСТ Р 41.105-99.

## КОНСТРУКЦИЯ ЦИСТЕРНЫ

- Цистерна цилиндрической формы переменного сечения, самонесущая на подкатной тележке;

- Волнорезы внутри цистерны с инспекционными лазами, площадь перекрытия 70%;

- Материал цистерны– сталь 09Г2С, лист 4мм;

- Буксировочные приспособления для аварийной помощи на лонжеронах рамы.

## ЗАЛИВНАЯ ГОРЛОВИНА

- Заливные горловины расположены в едином экологическом коробе;

- Экологический короб оснащен системой слива разлитых нефтепродуктов;

- Рабочая площадка обслуживания из просечно-вытяжного листа вдоль цистерны сбоку справа;

- Поручень для обслуживания горловины алюминиевый, складываемый, размещен с правой стороны, с рычажным механизмом складывания с земли;

- Лестница на рабочую площадку в задней части цистерны.

## СИСТЕМА РАЗДАЧИ ТОПЛИВА (СРТ)

- В технологическом ящике в средней части цистерны слева по ходу движения;

- Система раздачи топлива реализована по схеме: индивидуальный слив из каждого отсека самотеком;

- Донный клапан ДУ 100 (по одному на каждый отсек цистерны) с пневматическим управлением и аварийным клапаном;

- Трубопровод цистерны, кран слива ДУ-80 с маркировочными табличками вида топлива (по одному на каждый отсек цистерны);

- Быстроразъемные соединения (БРС) ДУ-80 Tankwagen (или аналог) с заглушками;

- Рукава напорные 2 шт. по 4 м. в пеналах;

- Подготовка под установку насоса;

- Подготовка под установку системы нижнего налива с рекуперацией.

## ОБОРУДОВАНИЕ ПО ДОПОГ (ADR)

- Ящик для песка расположен на площадке обслуживания горловин цистерны;

- Ящик для кошмы расположен на площадке обслуживания горловин цистерны;

- Держатели табличек под опасные грузы;

- Огнетушители ОП-6 расположены в пеналах (2шт.);

- Катушка заземления с тросом и клином расположена в ящике СРТ

- Набор ДОПОГ (ADR):

  - Предупреждающие знаки с опорой (2 шт.),

  - Жидкость для промывания глаз,

  - Сигнальный жилет со светоотражающими полосами,

  - Переносной фонарик, Перчатки защитные,

  - Средство защиты глаз (очки),

  - Дренажная ловушка,

  - Сборный контейнер (ящик пластиковый),

  - Лопата искробезопасная, Кошма.

## ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Штуцер для подкачки колёс на панели управления подвеской и стояночным тормозом;

- Бак для воды с краном и дозатором под жидкое мыло;

- Светоотражающая маркировка;

- Противооткатные упоры 2 шт. на кронштейнах;

- Заднее защитное устройство.

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- Двухпроводное постоянного тока напряжением 24В с питанием от источника тока автомобиля-тягача;

- Плафоны освещения по бокам цистерны для работы в темное время суток;

- Соединение с тягачом: два разъема 7pin, один разъем 15 pin, розетка АБС;

- 2 фонаря освещения при движении задним ходом;

- Звуковой сигнал заднего хода.

## ОСИ И ПОДВЕСКА

- 3-х осная пневматическая подвеска BPW с подъемной осью;

- Подъем и опускание осей осуществляется индивидуально в ручном режиме;

- Межосевое расстояние 1360мм;

- Краны управления подвеской расположены на панели на раме.

## ШИНЫ И ДИСКИ

- Односкатная ошиновка , количество колес 6+1 запасное;

- Размер 385/65 R22.5, (Информация по шинам);

- Стальные диски;

- Запасное колесо расположено в ящике СРТ.

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Двухконтурная пневматическая с АБС;

- Блок управления АБС WABCO/SORL или аналог;

- Тормозные механизмы барабанного типа;

- Стояночная тормозная система - энергоаккумуляторы с пневматическим управлением.

## ПОКРАСКА

- Дробеструйная, гидроабразивная подготовка поверхности, механическая очистка, обезжиривание;

- Грунтование под окраску на эпоксидной цинкосодержащей основе;

- Эмаль высокоглянцевая, стойкая к нефтепродуктам.

## КОМПЛЕКТ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- ЭПТС;

- Руководство по эксплуатации;

- Формуляр; Сервисная книжка;

- Свидетельство о поверке;

- Паспорта на узлы, агрегаты и доп. оборудование.

## ГАРАНТИЯ

- 12 месяцев на полуприцеп с даты отгрузки. Осевые агрегаты – 24 месяца (гарантия производителя).

## Комплектация ДОПОГ:

### Пеналы для огнетушителя

### Держатели для табличек